# Spécification du projet d’IOT

eThermoGenerator

# Description technique de l’objet

## Concept

Un appartement possède plusieurs sources d’énergies réutilisables; l’une d’entre-elles est ma chaleur. Les plaques de cuisson, le four ou encore le chauffage sont généralement les éléments générant le plus de chaleur. A l’aide d’un procédé, il est possible de réutiliser cette chaleur pour générer de l’énergie électrique réutilisable.

C’est ce cycle que souhaite concrétiser eTG.

NB : L’objet réalisée ne reflète pas réellement notre imagination du concept, on a dû faire face à certaines contraintes matérielles. De ce fait on s'appuiera sur l’objet réalisé.

Certains éléments ont tout de même été incorporés à ce document pour se donner une idée de l’objet tel que nous l‘avions imaginé.

## Objet

eTG est un ensemble composé de 2 parties :

- un eTG Bank : appareil permettant de générer de l'électricité depuis une source de chaleur

- un eTG Mother : centrale permettant de contrôler les différents eTG Bank dispersés dans l’appartement.

### Utilisation

L’utilisateur place les différents eTG Bank sur chaque source de chaleur dans l’appartement. Ensuite il allume la centrale (eTG Mother), spécifie à l’aide d’un bouton le nombre de batteries qu’il souhaite charger.

L’ordre est envoyé à chaque eTG Bank qui va lancer un procédé de transformation selon sa capacité à récupérer une tension issu de la différence de température. Ce procédé est effectué grâce au modules peltiers intégrés dans le dispositif eTG Bank.

Une fois les batteries chargées, l’eTG bank informe l’eTG Mother qui se chargera d’allumer une lampe et de signaler à l’utilisateur que l’opération est terminée.

Il est également possible de laisser l’eTG Mother lancer les chargements de manière automatisée. Dans ce cas cela dépendra de la température disponible.

### Perspective matériele

Le kit eTG ressemblerait à ceci :

eTG Bank (implémentation possible)

eTG Mother

### Perspective logicielle

Il y’a deux types de perspectives:

- La perspective “réelle” :  comme on l’avait imaginée en vrai

- La perspective  “simulation” :  utilisée pour la démonstration

# Architecture

## Architecture réelle

On part sur une architecture de type Publish&Subscribe

Dans ce cas on aurait un eTG Mother qui correspondrait à un client Mosquitto (installé sur un Raspberry) qui s’abonnerait à chaque topic correspondant à chaque eTG Bank.

l’eTG Bank serait aussi un client Mosquitto abonné au topic correspondant à sa Mother.

Lors du lancement du programme, l’eTG Mother publie sur son topic les informations qu’elle souhaite faire exécuter l’eTG Bank.

Une fois l’action réalisée ou pendant l’action l’eTG Bank publie sur son topic les informations que l’eTG Mother va récupérer.

## Architecture simulation

On part sur une architecture de type API REST

Dans ce cas là, on remplace tout la partie eTG Bank par le dispositif Mother

Les cookies vont récolter un certain nombre d’informations qu’on va récupérer à traver la Mother. La Mother va envoyer ces données sur un serveur Web et on aura plus qu’à récupérer via API REST les températures de chaque cookie.

Ainsi pour la simulation, à partir de la température on effectue un calcul côté eTG Mother afin de déterminer la quantité électrique potentielle générée selon une température donnée.

Les calculs effectués se basent sur les équations de l’effet Seebeck (Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Seebeck).

# Données manipulées

## Input

Les données envoyés par l’utilisateur sont issues des boutons sur l’interface de l’eTG Mother.

## Output

Les données récupérées sont les températures des différents cookies, elles sont récupérés grâce aux cookies de la Mother et sous format JSON à travers un serveur Web.

# Code

Le langage utilisé est Python

Fichier battery.py pour les informations relatif aux batteries “””

class Battery(object): def __init__(self, id = 0, label = "", max = 0, charging_time = 0): self.id = id self.label = label self.etat = 0 self.init = 0 self.max = max self.charging_time = charging_time

Fichier sense.py pour les méthodes du Mother (Sense)

import sense from random import randrange import time import Battery # Authentication def authentication(): # sense.api_key = '4a5f9881e53ba0a3cf237fa1c20737a0dbfe5e99' # You can get your key using the API. sense.api_key = sense.User.api_key(username='kellydiote', password='master2isc') return sense # Get the first cookie of your account def getCookies(): user = sense.User.retrieve(expand=['devices']) return [d for d in user.devices if d.resource.slug == 'cookie'] def subscribe(cookie): # Create a subscription in order to receive new temperature events. # You will be notified of a new event on a URL of your choice, sub = sense.Subscription.create( label='%s motion feed subscription' % cookie.label, gatewayUrl='https://server2000.eu/events/', subscribes= ['/nodes/%s/feeds/temperature/' % cookie.uid] ) assert sub.uid is not None def getCookieTemperature(cookie): # Once you know UIDs you can instantiate objects without querying the API. feed = sense.Node(cookie.uid).feeds(type='temperature') # Get the last 5 events of the motion feed ev = feed.events.list(limit=1) #print(ev.objects[0].data.centidegreeCelsius) return (ev.objects[0].data.centidegreeCelsius /100) def getChargingTime(cookieTemperature): cold = randrange(-10,10) #la tension dV=abs( (cookieTemperature-cold)*2.1) #l'intensite I= (dV/100) #temps de chargement = 1,2 * capacite de la batterie (en mA) / courant du chargeur (en mA) return (1.2 * 10) /(I*1000)

Fichier etg_mother.py pour les méthodes relatives à l’eTG Mother

def launch_charge(init_bn_battery_to_charge=3, p_batteries = [], charging_time = 10): batteries = p_batteries print(init_bn_battery_to_charge) nb_battery_charged = 0 fini= False while(nb_battery_charged < init_bn_battery_to_charge): for bat in batteries: for timer in [0, 100, bat.charging_time]: if (bat.etat < bat.max): bat.etat += 1 percent = ((bat.etat * 100) / bat.max) print(" La Batterie " + bat.label + " est charge a " + str(percent) + " % ") if (bat.etat >= bat.max): nb_battery_charged += 1 print('Batterie ' + bat.label + ' est charge') if nb_battery_charged == init_bn_battery_to_charge : fini=True if(fini): break time.sleep(1) if(fini): break if (fini): break if(fini): break

Fichier config.py pour toutes les configs utilisés par l’eTG Mother

import RPi.GPIO as GPIO import time class Config(object): # Define GPIO to LCD mapping LCD_RS = 26 #7 LCD_E = 13 #8 LCD_D4 = 6 #25 LCD_D5 = 12 #24 LCD_D6 = 5 #23 LCD_D7 = 25 #18 LEDPinRed = 22 buttonPin = 4 buttonPinCount =18 # Define some device constants LCD_WIDTH = 16 # Maximum characters per line LCD_CHR = True LCD_CMD = False LCD_LINE_1 = 0x80 # LCD RAM address for the 1st line LCD_LINE_2 = 0xC0 # LCD RAM address for the 2nd line # Timing constants E_PULSE = 0.0005 E_DELAY = 0.0005 def __init__(self): ################### GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Setup the pin the LED is connected to GPIO.setup(self.LEDPinRed, GPIO.OUT) # Setup the button GPIO.setup(self.buttonPin, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP) GPIO.setup(self.buttonPinCount, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP) GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Use BCM GPIO numbers GPIO.setup(self.LCD_E, GPIO.OUT) # E GPIO.setup(self.LCD_RS, GPIO.OUT) # RS GPIO.setup(self.LCD_D4, GPIO.OUT) # DB4 GPIO.setup(self.LCD_D5, GPIO.OUT) # DB5 GPIO.setup(self.LCD_D6, GPIO.OUT) # DB6 GPIO.setup(self.LCD_D7, GPIO.OUT) # DB7 # Initialise display self.lcd_init() def lcd_toggle_enable(self): # Toggle enable time.sleep(self.E_DELAY) GPIO.output(self.LCD_E, True) time.sleep(self.E_PULSE) GPIO.output(self.LCD_E, False) time.sleep(self.E_DELAY) def lcd_byte(self, bits, mode): # Send byte to data pins # bits = data # mode = True for character # False for command GPIO.output(self.LCD_RS, mode) # RS # High bits GPIO.output(self.LCD_D4, False) GPIO.output(self.LCD_D5, False) GPIO.output(self.LCD_D6, False) GPIO.output(self.LCD_D7, False) if bits&0x10==0x10: GPIO.output(self.LCD_D4, True) if bits&0x20==0x20: GPIO.output(self.LCD_D5, True) if bits&0x40==0x40: GPIO.output(self.LCD_D6, True) if bits&0x80==0x80: GPIO.output(self.LCD_D7, True) # Toggle 'Enable' pin self.lcd_toggle_enable() # Low bits GPIO.output(self.LCD_D4, False) GPIO.output(self.LCD_D5, False) GPIO.output(self.LCD_D6, False) GPIO.output(self.LCD_D7, False) if bits&0x01==0x01: GPIO.output(self.LCD_D4, True) if bits&0x02==0x02: GPIO.output(self.LCD_D5, True) if bits&0x04==0x04: GPIO.output(self.LCD_D6, True) if bits&0x08==0x08: GPIO.output(self.LCD_D7, True) # Toggle 'Enable' pin self.lcd_toggle_enable() def lcd_init(self): # Initialise display self.lcd_byte(0x33,self.LCD_CMD) # 110011 Initialise self.lcd_byte(0x32,self.LCD_CMD) # 110010 Initialise self.lcd_byte(0x06,self.LCD_CMD) # 000110 Cursor move direction self.lcd_byte(0x0C,self.LCD_CMD) # 001100 Display On,Cursor Off, Blink Off self.lcd_byte(0x28,self.LCD_CMD) # 101000 Data length, number of lines, font size self.lcd_byte(0x01,self.LCD_CMD) # 000001 Clear display time.sleep(self.E_DELAY) def lcd_string(self, message, line): # Send string to display message = message.ljust(self.LCD_WIDTH," ") self.lcd_byte(line, self.LCD_CMD) for i in range(self.LCD_WIDTH): self.lcd_byte(ord(message[i]),self.LCD_CHR) #allumer les led def light_led(self): return

Fichier run.py pour le lancement et le déroulement du programme

import time import sense import datetime import RPi.GPIO as GPIO from SensTestV2 import * from Battery import Battery from testFinale import Config init_bn_battery_to_charge = 0 #init config = Config() try: buttonOnOff = True ledState = False add_battery_button = True count = 0 stateOnOff = False init = False end_init = False batA = Battery() batB = Battery() batC = Battery() batteries = [] # Send some test print("Come on man, press the button!") config.lcd_string(time.ctime(), Config.LCD_LINE_1) while True: buttonOnOff = GPIO.input(Config.buttonPin) # ON if buttonOnOff == False and stateOnOff == False and end_init == False: #GPIO.output(Config.LEDPinRed, True) print("LED ON") config.lcd_string("Rasbperry Pi On", Config.LCD_LINE_1) config.lcd_string("choisir nb batterie", Config.LCD_LINE_2) #launch eTG authentication() cookies = getCookies() charging_time = [] for cookie in cookies: subscribe(cookie) timeForCharge = getChargingTime(getCookieTemperature(cookie)) print(timeForCharge) charging_time.append(timeForCharge) timeeforcharge_formathms = str(datetime.timedelta(seconds=((timeForCharge * 100) * 60))) print('il faudra ' + timeeforcharge_formathms + ' minutes pour charger le ' + cookie.label) end_init = True # get batteries batA = Battery(id=1, label=cookies[0].label, max=10, charging_time=charging_time[0]) batB = Battery(id=2, label=cookies[1].label, max=10, charging_time=charging_time[1]) batC = Battery(id=3, label=cookies[2].label, max=10, charging_time=charging_time[2]) if not (batA == None) or (batB == None) or (batC == None): batteries = [batA, batB, batC] stateOnOff = True time.sleep(0.5) if buttonOnOff == False and stateOnOff == True and end_init == False: GPIO.output(Config.LEDPinRed, False) print("LED OFF") config.lcd_string("Rasbperry Pi OFF", Config.LCD_LINE_1) config.lcd_string("Au revoir (^_^)", Config.LCD_LINE_2) # for simulation fin utilisation battery - reset for bat in batteries: if bat.etat == 100: bat.etat = 0 stateOnOff = False init = False time.sleep(0.5) # si allume if stateOnOff == True: init = True # init add_battery_button = GPIO.input(Config.buttonPinCount) if add_battery_button == False: init_bn_battery_to_charge += 1 if init_bn_battery_to_charge > 3: init_bn_battery_to_charge = 1 config.lcd_string("Nbr de chargeur", Config.LCD_LINE_1) config.lcd_string(str(init_bn_battery_to_charge), Config.LCD_LINE_2) print("Number OF led: ", init_bn_battery_to_charge) time.sleep(0.5) buttonOnOff = GPIO.input(Config.buttonPin) if buttonOnOff == False: end_init = True elif end_init == True: #end_init = False # launch charge if not (batteries == []): batteries = [batA, batB, batC] launch_charge(init_bn_battery_to_charge = init_bn_battery_to_charge, p_batteries=batteries) if init_bn_battery_to_charge == 1: GPIO.output(Config.LEDPinRed, True) config.lcd_string("Battry Cum", Config.LCD_LINE_1) config.lcd_string("100% (^_^)", Config.LCD_LINE_2) # for simulation fin utilisation battery - reset init_bn_battery_to_charge = -1 for bat in batteries: if bat.etat == 100: bat.etat = 0 print(bat.id) end_init = False except KeyboardInterrupt: pass finally: config.lcd_byte(0x01, Config.LCD_CMD) config.lcd_string("Goodbye!", Config.LCD_LINE_1) GPIO.cleanup()

# Readme (cahier de recettes)

## Installation

### Pré-requis

Il faut un Raspberry et un kit Sense Mother avec quelques cookies.

### Raspberry

#### Installation librairies

Afin d’utiliser le raspberry avec un board (led , écran lcd , etc…) il faut  télécharger la librairie GPIO.

sudo apt-get install python-dev python-rpi.gpio

Afin de communiquer avec la Mother, il faut installer l’API Sense ce qui permettra à un user Sense  de publier et/ou de souscrire  à des topics sur un ou plusieur cookie.

sudo pip install sense-python-client

Si la commande pip n’existe pas regarder ce tutoriel pour l’installer:

Cf(https://www.saltycrane.com/blog/2010/02/how-install-pip-ubuntu/ )

#### Branchement du Board

Tuto : http://www.circuitbasics.com/raspberry-pi-lcd-set-up-and-programming-in-python/

### Sense Mother

Pour suivre les activités de la Mother il faut se connecter au Senseboard via le lien suivant :

Cf( https://sen.se/login/ )

Les identifiants sont:

login: Kellydiote

password : master2isc

Pour utiliser l’API chaque user à un clé unique d’identification, pour le user “kellydiote” la clé est la suivante :

key : 4a5f9881e53ba0a3cf237fa1c20737a0dbfe5e99